变量列表及含义

- 传感器高频数据

每一个模次对应一个csv文件，从关模开始那一刻开始保存，到下一模开始那一刻结束保存。

csv文件名示例：

“mold_data_611925088_56694.csv”

其中，611925088为该模次时间代码，与“成型机状态数据”中“spcTime”及“机台工艺设定参数”中“versionTime”相对应；56694为该模次模次号，与“成型机状态数据”及“机台工艺设定参数”中“Id”相对应。

每个文件有24列：

| 名称 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SampleTime | 采样时间 | 从合模开始到下一模的合模开始 |
| Phase | 成型机各个动作阶段 | 动作阶段，包括：0-空闲，1-合模，2-座进，3-注射，4-保压，6-熔胶，7-后松退，8冷却，9座退，10-开模，11-顶进，12-顶退，13~16-中子1~4进，17~20-中子1~4退。 |
| Sensor1 | 模内压力 | 模内传感器信号 |
| Sensor2 |  |  |
| Sensor3 |  |  |
| Sensor5 | 模内温度 |  |
| Sensor6 |  |  |
| Sensor8 | 模温机水流流量计实际流量 |  |
| SP | 实际螺杆位置 |  |
| IJ | 喷嘴头的射出压力 |  |
| MouldTemp1 | 恒温1温度 | 模温机的实际温度传感器 |
| MouldTemp2 | 恒温2温度 |  |
| MouldTemp3 | 冷水温度 |  |
| MouldTemp4 | 热水温度 |  |
| MouldTemp5 | 回水温度 |  |
| MouldTemp9 | 公模温度 | 模仁实际温度传感器信号 |
| MouldTemp10 |  |  |
| MouldTemp11 |  |  |
| MouldTemp12 | 母模温度 |  |
| MouldTemp13 |  |  |
| MouldTemp14 |  |  |
| MouldFlow1 | 单循环总量 | 模温机供给水实际流量值 |
| MouldFlow2 | 单循环冷水总量 |  |
| MouldFlow3 | 单循环热水总量 |  |

- 成型机状态数据，spc

| 名称 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| spcTime | 记录时间 | 周期结束时MES的时间 |
| EL_CYC_TIME | 周期时间 |  |
| EL_NZL_MEAN | 温度均值 |  |
| EL_CLAMP_PRESS | 锁模压力 | 高压锁模时的系统压力 |
| EL_MOP | 开模终点 |  |
| EL_PLST_END_ERR | 熔胶终点 |  |
| EL_INJ_START_STR | 射出起点 |  |
| EL_MAX_INJ_PRESS | 注射最大压力 |  |
| EL_IV_END_STR | 切换位置 |  |
| EL_IV_END_TIME | 切换时间 | 不包含注射开始延时时间 |
| EL_IV_END_PRESS | 切换压力 |  |
| EL_VPS_END_STR | 射出终点 |  |
| EL_MIN_INJ_STR | 最小射胶位置 |  |
| op_mode | 运行模式 | 1：调模，2：手动，3：半自动，4：全自动 |
| EL_PLST_TIME | 熔胶时间 | 不含松退时间 |
| EL_LAST_COOL_TIME | 后冷却时间 | 熔胶结束后的冷却时间 |
| EL_MC_TIME | 合模时间 |  |
| EL_MO_TIME | 开模时间 |  |
| EL_EF_TIME | 顶进时间 |  |
| EL_EB_TIME | 顶退时间 |  |
| EL_IDLE_TIME | 空闲时间 |  |
| EL_CORE_IN_TIME_<Nr> | 中子进时间 | Nr从0到4 |
| EL_CORE_OUT_TIME_<Nr> | 中子退时间 | Nr从0到4 |
| EL_IV_TIME | 充填时间 |  |
| EL_PP_TIME | 保压时间 |  |
| EL_SB1_TIME | 前松时间 |  |
| EL_SB2_TIME | 后松时间 |  |
| EL_CF_TIME | 座进时间 |  |
| EL_CB_TIME | 座退时间 |  |
| EL_BARREL_MEAN_<Nr> | 炮筒温度 | Nr从1到7。1秒采集一次，整个周期的平均值 |
| EL_HTRN_TI_<Nr> | 热流道温度 | Nr从0到7。周期结束的值。 |
| EL_PLST_BP_<Nr> | 熔胶背压 | Nr从0到4， 0.01采集一次，每个阶段最后0.1秒的平均值，相当于稳态值 |
| EL_PP_STG_POS_<Nr> | 保压终点位置 | Nr从0到4，各段保压结束时的位置 |
| EL_IV_STG_TIME_<Nr> | 充填时间 | Nr从0到4 |
| EL_EF_END_POS | 顶进终点位置 |  |
| EL_CF_END_PRESS | 座进终止压力 |  |
| Id | 模次Id | 机器生产模数 |
| remark | 备注 |  |
| ext_mold_temp_flt_<Nr> | 模具温度 | Nr从0到4。1秒采集一次，整个周期的平均值。分别为：恒温1，恒温2，冷水，热水，回水。单位摄氏度。 |
| ext_mold_flow_flt_<Nr> | 模具运水流量 | Nr从0到3. 周期结束时刻的值。分别为：瞬时流量，单循环冷水总量，单循环总量，单循环热水总量，单位L。周期结束时刻的值。 |
| ext_mold_time_flt_<Nr> | 模具运水时间 | Nr从0到4，单位秒，分别为：单循环总时间(s)，单循环冷水时间(s)，单循环热水时间(s)，热水切冷水时间(s)，冷水切热水时间(s) 。周期结束时刻的值。 |
| rob_enbl | 机械手使用 |  |

- 机台工艺设定参数，dataset

| 名称 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| techType | 工艺类型 | 1.currentValue为当前值，插入dbspc的时候，如果productType为调机，则插入一行； 2.standardValue为标准值， standardDeviation为标准差，iMark提交的时候产生； 3. specifiedTimeValue为特定的时间，早上8点和晚上8点 4. realTimeValue为实时值 |
| versionTime | 记录时间 | 该值和spc数据库里的spcTime是相同的 |
| remark | 备注 |  |
| adjust_reasons | 调机原因 | 格式“废品编号，”，废品编号的含义见DBFactoryBadProductType数据库表，改表在iMark的工厂信息定义 |
| Id | 模次Id（机器生产模数） | 该值和spc数据库里的Id是相同的 |
| mc_press_<Nr> | 合模压力 | Nr为子阶段，0为合模1，1为合模2，2为模保，3为高压。高压没有位置 |
| mc_speed_<Nr> | 合模速度 |  |
| mc_pos_<Nr> | 合模终点 |  |
| mo_press_<Nr> | 开模压力 | Nr为子阶段，2为解锁，3为高速，4为中速，5为低速 |
| mo_speed_<Nr> | 开模速度 |  |
| mo_pos_<Nr> | 开模终点 |  |
| ef_press_<Nr> | 顶进压力 | Nr为子阶段，0为一段，1为二段，2为三段 |
| ef_speed_<Nr> | 顶进速度 |  |
| ef_time_<Nr> | 顶进时间 |  |
| ef_pos_<Nr> | 顶进位置终点 |  |
| ef_points | 顶进段数 |  |
| ef_times | 顶出次数 |  |
| eje_oprt_mode | 顶针模式 | 0表示"不用";1表示"停留"；2 表示"震动"；3表示"多次"； |
| phs_start_delay_10 | 顶进开始延时 |  |
| eb_press_<Nr> | 顶退压力 | Nr为子阶段，0为一段，1为二段，2为三段 |
| eb_speed_<Nr> | 顶退速度 |  |
| eb_time_<Nr> | 顶退时间 |  |
| eb_pos_<Nr> | 顶退终点 |  |
| eb_points | 顶退段数 |  |
| phs_start_delay_11 | 顶退开始延时 |  |
| core_in_press_<Nr> | 中子入压力 | Nr为第几个终止，0-3：对应中子一到四 备注：中子还有模式，动作位置，优先级等没有加入 mode 控制模式：0表示时间，1表示限位，2表示齿数。 |
| core_in_speed_<Nr> | 中子入速度 |  |
| core_in_mode_<Nr> | 中子入控制模式 |  |
| core_in_time_<Nr> | 中子入时间 |  |
| core_out_press_<Nr> | 中子出压力 |  |
| core_out_speed_<Nr> | 中子出速度 |  |
| core_out_mode_<Nr> | 中子出控制模式 |  |
| core_out_time_<Nr> | 中子出时间 |  |
| cf_press_<Nr> | 座进压力 | Nr为子阶段，0为快速，1为慢速 |
| cf_speed_<Nr> | 座进速度 |  |
| cf_pos_<Nr> | 座进终点 |  |
| cf_ls_delay | 座进时间 |  |
| cb_press | 座退压力 |  |
| cb_speed | 座退速度 |  |
| cb_time | 座退时间 |  |
| cb_pos | 座退终点 |  |
| pack_press_<Nr> | 保压压力 | Nr为子阶段，0~4：对应保压一段到五段 |
| pack_speed_<Nr> | 保压速度 |  |
| pack_time_<Nr> | 保压时间 |  |
| vps_time | 保压切换时间 |  |
| vps_str | 保压切换位置 |  |
| vps_prss | 保压切换压力 |  |
| vps_by_time_enbl | 保压切换按时间使能 |  |
| vps_by_str_enbl | 保压切换按位置使能 |  |
| vps_by_prss_enbl | 保压切换按压力使能 |  |
| inj_press_<Nr> | 注射压力 | Nr为子阶段，0~4：对应注射一段到五段，Nr =4没有终点和时间 |
| inj_speed_<Nr> | 注射速度 |  |
| inj_pos_<Nr> | 注射终点 |  |
| inj_time_<Nr> | 注射时间 |  |
| inj_points | 注射段数 |  |
| pack_points | 保压段数 |  |
| inj_ctr_by_time_enbl | 注射段间切换模式 | 0为位置，1为按时间 |
| inj_sn_func_<Nr> | 射出辅助阀控制模式 | Nr为哪个辅助阀，0~14，射出增压，射出快速，液压喷嘴，保压解压，射出气辅，热流道一到十 模式定义：0为不用，1为时间开时间关；2为时间开位置关；3为位置开时间关；4为位置开位置关；5为位置开计时关5 |
| inj_on_time_<Nr> | 射出辅助阀注射开时间 |  |
| inj_off_time_<Nr> | 射出辅助阀注射关时间 |  |
| inj_on_pos_<Nr> | 射出辅助阀注射开位置 |  |
| inj_off_pos_<Nr> | 射出辅助阀注射关位置 |  |
| pack_on_time_<Nr> | 射出辅助阀保压开时间 |  |
| pack_off_time_<Nr> | 射出辅助阀保压关时间 |  |
| sb<Nr>_mode | 松退模式 | Nr为哪个松退，前松1，后松2 |
| sb<Nr>_press | 松退压力 |  |
| sb<Nr>_speed | 松退速度 |  |
| sb<Nr>_str | 松退距离 |  |
| sb<Nr>_time | 松退时间 |  |
| plst_press_<Nr> | 熔胶压力 | Nr为子阶段，0~4：对应溶胶一段到五段 |
| plst_speed_<Nr> | 熔胶转速 |  |
| plst_pos_<Nr> | 熔胶终点 |  |
| plst_bp_<Nr> | 熔胶背压 |  |
| plst_points | 熔胶段数 |  |
| phs_start_delay_0 | 空闲时间 |  |
| cooling_mode | 冷却模式 | 0是射胶后，1是熔胶后 |
| cooling_time | 冷却时间 |  |
| fb_sp_<Nr> | 炮筒温度 | Nr为哪一段，0~7:喷嘴，一段到7段 |
| mdt_sp_<Nr> | 模具温度 | 0~7分别对应： 0到4分别为恒温1，恒温2，冷水，热水，回水。 |
| mdt_time_sp_<Nr> | 模具温度运行时间 | 0~7分别对应：0表示连锁加热等待时间、1表示连锁加热时间、2表示排水时间，3表示连锁冷却等待时间、4表示连锁冷却时间。 |
| hotruner_sp_<Nr> | 热流道温度 | 0~7 |